# Gebäudebegehung · 18. Oktober 2026

# Projektdaten

### Projekt

| Objekt | Wohnhaus Lindenhof · Beispiel |
| --- | --- |
| Adresse | Musterstraße 12, 12345 Musterstadt |
| Beispiel | Fiktives Projekt · 18.10.2026 |

### Beteiligte

| Planer | Mara König · Planwerk · Beispiel mara.koenig@planwerk.example · +49 000 10002 |
| --- | --- |
| Bauleitung | Lena Weber · Lindenbau · Beispiel lena.weber@lindenbau.example · +49 000 10001 |
| Auftragnehmer | Jonas Berger · Fassadenwerk · Beispiel jonas.berger@fassadenwerk.example · +49 000 10003 |

# Dokumentationsdetails

### Begehung

| Datum | 18.10.2026 |
| --- | --- |
| Dokumentationsnummer | LH-2026-001 |
| Anlass | Sichtbare Schäden an der Gebäudehülle erfassen und weitere Untersuchungen sowie die Nachverfolgung festlegen. |
| Objekt | Wohnhaus Lindenhof - Musterstraße 12, 12345 Musterstadt |
| Uhrzeit | 09:15-11:15 Uhr |
| Untersuchungsmethode | Äußere Sichtprüfung von zugänglichen Bereichen auf Geländeniveau |
| Erstellt von | Mara König - Bausachverständige |
| Stand der Nachverfolgung | 19. Oktober 2026 |

### Teilnehmende an der Begehung

| Planer | Mara König · Planwerk · Beispiel mara.koenig@planwerk.example · +49 000 10002 |
| --- | --- |
| Bauleitung | Lena Weber · Lindenbau · Beispiel lena.weber@lindenbau.example · +49 000 10001 |

# Aufgabenübersicht

| Aufgabe | Position | Zuständig | Status | Frist | Seite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aufgabe 1 · Begutachtung der beschädigten Balkonkante veranlassen | Pin 1.1.1 · Mangel | Lena Weber · Lindenbau · Beispiel | In Bearbeitung | 23.10.2026 |  |
| Aufgabe 2 · Feuchte messen und Fallrohranschluss prüfen | Feuchtigkeit | Mara König · Planwerk · Beispiel | Offen · Überfällig | 18.10.2026 |  |

## Pin 1

Abb. 1    ● Betonschäden

## Pin 1.1

Abb. 2

## Pin 1.1.1 · Mangel

| Bauteil | Betonabplatzung · Balkonunterseite |
| --- | --- |

| Abb. 3 · Betonabplatzung · Balkonunterseite | Beurteilung und Untersuchungsbedarf - freiliegende Bewehrung Das sichtbare Schadensbild ist mit einer Schädigung der Betondeckung im Zusammenhang mit Bewehrungskorrosion vereinbar. Die auslösende Ursache und das Ausmaß der Korrosion lassen sich anhand der Sichtprüfung nicht bestimmen. Über die sichtbare Öffnung hinaus können weitere gelockerte oder abgelöste Betonbereiche vorhanden sein. Ein fachkundiger Betoninstandsetzungsbetrieb sollte die Unterseite und die angrenzenden Plattenränder aus unmittelbarer Nähe untersuchen, den Umfang nicht tragfähiger Betonbereiche erfassen sowie Betondeckung und Bewehrungszustand beurteilen. Auch die Plattenoberseite, Abdichtung, Randanschlüsse und Entwässerung sind auf mögliche Eintrittsstellen für Feuchtigkeit zu prüfen. Der Fachkundige sollte den ergänzenden Prüfbedarf und die Notwendigkeit einer statischen Beurteilung festlegen. Die vorsorgliche Absperrung unterhalb der Schadstelle |
| --- | --- |

ist bis zur Beurteilung aufrechtzuerhalten. Instandsetzungsmaßnahmen sind aus den Untersuchungsergebnissen abzuleiten; diese Sichtprüfung bestätigt keine uneingeschränkte Nutzbarkeit des Balkons.

### Aufgaben und Maßnahmen

Aufgabe 1 · Begutachtung der beschädigten Balkonkante veranlassen

| Zuständig | Lena Weber · Lindenbau · Beispiel |
| --- | --- |
| Status | In Bearbeitung |
| Frist | 23.10.2026 (Europe/Berlin) |
| Kommentare | Der Zugang ist gesichert. Den Ortstermin mit dem Fachbetrieb abstimmen, bevor die Instandsetzung festgelegt wird. |
| Nachweise | Abb. 3 |

## Feuchtigkeit

| Bauteil | Feuchtigkeit am Sockel |
| --- | --- |

| Abb. 4 · Westfassade - Fallrohr und Sockel ● Feuchtebezogene Feststellungen | Lage und Zusammenhang - westlicher Sockel Der markierte Bereich liegt am Fuß des Regenfallrohrs an der Westfassade nahe der nordwestlichen Gebäudeecke. Die Übersicht zeigt den Zusammenhang zwischen Verfärbungen, Fallrohr, Kiesstreifen und angrenzendem Gelände. Die verknüpfte Detailaufnahme dokumentiert den Oberflächenzustand. |
| --- | --- |

| Abb. 5 · Feuchtigkeit am Sockel | Feststellung - Verfärbungen und Ablagerungen am Sockel An der Westfassade sind im verputzten Sockelbereich neben dem Regenfallrohr nahe der nordwestlichen Gebäudeecke unregelmäßige dunkle Verfärbungen sichtbar. Die betroffene Fläche ist nach visueller Schätzung etwa 0,60 m breit und reicht bis ungefähr 0,45 m über die angrenzende Geländeoberkante. Stellenweise sind weißliche Ablagerungen und örtliche Veränderungen der Oberflächenbeschichtung erkennbar. Die Abgrenzung zum darüberliegenden, weniger auffälligen Putz verläuft unregelmäßig. Diese Merkmale sind mit wiederholter Durchfeuchtung und Austrocknung vereinbar; die Ablagerungen wurden jedoch nicht durch Untersuchungen bestimmt. Materialfeuchtemessungen und eine Untersuchung der verdeckten Wandschichten wurden nicht durchgeführt. Vor der Festlegung von Maßnahmen sind Fallrohrverbindungen und Entwässerungsanschluss, angrenzende Geländehöhen und Sockeldetails zu prüfen sowie vergleichende Feuchtewerte aufzunehmen. |
| --- | --- |

### Aufgaben und Maßnahmen

Aufgabe 2 · Feuchte messen und Fallrohranschluss prüfen

| Zuständig | Mara König · Planwerk · Beispiel |
| --- | --- |
| Status | Offen · Überfällig |
| Frist | 18.10.2026 (Europe/Berlin) |
| Kommentare | Bitte Messwerte und ein Foto des Anschlusses an dieser Fundstelle ergänzen. |
| Nachweise | Abb. 5 |